OBSAH

1.0   Identifikačné údaje stavby a investora	2

2.0   Identifikačné údaje projektanta stavby	2

3.0   Charakteristika územia	3

3.1   Zhodnotenie staveniska	3

3.1.1 Súbehy a križovania s STL plynovodom	4

3.2   Údaje o prieskumoch a podkladoch	6

3.3   Príprava územia na výstavbu	6

4.0   Použité mapové a geodetické podklady	7

5.0   Celkové  stavebno - technické riešenie stavby	7

5.1  Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty	8

5.2  Stavebno-technické riešenie	9

6.0   Požiadavky na dopravu	12

7.0   Starostlivosť o životné prostredie	12

8.0   Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení	12

9.0   Základná koncepcia požiarnej ochrany	13

10.0   Zariadenia civilnej obrany	13

11.0   Riešenie protikoróznej ochrany	14

12.0   Zemné práce	14

13.0   Nakladanie s odpadmi	14

14.0   Napojenie na zdroj energií	16

B. Súhrnná technická správa

# 1.0   Identifikačné údaje stavby a investora

Názov stavby:

Muránska  Dlhá  Lúka

- chodník  pozdĺž  cesty  II / 532

Objednávateľ:                         Obec Muránska Dlhá Lúka

Muránska Dlhá Lúka 111

050 01 Muránska Dlhá Lúka

Miesto stavby:	                  k. ú. Muránska Dlhá Lúka

Okres:	Revúca

Kraj:	Banskobystrický

Charakter stavby:	Nová

# 2.0   Identifikačné údaje projektanta stavby

Obchodné meno alebo názov:	ROJÍK - Ing. Vladimír Rojík

Sídlo :	Kremnička 3/5083, 974 05 Banská Bystrica

Zodpovedný projektant:	Ing. Vladimír Rojík

- autorizovaný stavebný inžinier

# 3.0   Charakteristika územia

## 3.1   Zhodnotenie staveniska

Stavba sa bude realizovať v katastrálnom území obce Muránska Dlhá Lúka.

- Navrhovaná stavba, v súčasnosti spracovávaná projektová,  rieši chodník pozdĺž štátnej cesty II/532 v obci Muránska Dlhá Lúka.

- V obci Muránska Dlhá Lúka nie sú pozdĺž štátnej cesty vybudované chodníky.

Stavba bude realizovaná na parcele č. “CKN - 3008/1, ktorej vlastníkom je   Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, Banská Bystrica, PSČ 974 01, SR, IČO:37828100

Stavenisko môžeme charakterizovať ako vhodné pre výstavbu, dostupné mechanizmami.

Nadzemné a podzemné vedenia v správe iných investorov

V čase spracovania súčasnej projektovej dokumentácie boli známe nasledovné vedenia v správe iných investorov:

-  miestny vodovod + prípojky

-  STL plynovod + prípojky

-  nadzemné telekomunikačné vedenia -T- com + prípojky

-  nadzemné NN vedenia + prípojky

-  podzemné NN vedenia - prípojky

Investor zabezpečí prejednanie stavby so správcami podzemných vedení.

Pred zahájením stavebných prác treba prizvať všetkých správcov výstavbou dotknutých inžinierskych sietí k ich vytýčeniu a dohodnúť s nimi ochranu týchto zariadení pred poškodením počas výstavby.

V miestach križovania s podzemnými vedeniami a rozvodmi musia byť výkopové práce vykonané ručne. Pri križovaní a súbehu  inžinierskych sietí je nutné dodržiavať príslušné  súvisiace STN, STN 73 6005.

Ku prekládkam inžinierskych sietí nedôjde.

Stavba sa dotýka  štátnej cesty II/532.

Požiadavky na vyvolané investície nie sú, nedôjde k demolácií budov ani k prekládke inžinierskych sietí.

## 3.1.1 Súbehy a križovania s STL plynovodom

V trase navrhovaného chodníka sa nachádza STL plynovod PE D50 s prípojkami k jednotlivým budovám,  ktorý bol v teréne vytýčený 14.4. 2022. Trasa STL plynovodu je zakreslená na situácii „C.  CELKOVÁ SITUÁCIA STAVBY“.

Súbeh a križovania navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadení, vedení boli navrhnuté v zmysle TPP 90601 a STN 73 6005

Súbehy s STL plynovodom

Pri súbehu plynovodu s dažďovou kanalizáciu je požadovaná  vzájomná vzdialenosť potrubí 1,0 m -  t.j. 1,0 m od vonkajšieho povrchu potrubí. Pri uvedenej vzdialenosti 1,0 m je osová vzdialenosť kanalizácie DN 500 a STL  plynovodu PE D50 minimálne 1,30 m. Vzájomné osové vzdialenosti zakótované na situácii „C.  CELKOVÁ SITUÁCIA STAVBY“.

V úsekoch kde nie je možné dodržať pri súbehu vzájomnú vzdialenosť potrubí 1,0 m -  t.j. 1,0 m od vonkajšieho povrchu potrubí / t.j. osovú vzdialenosť kanalizácie DN 500 a STL  plynovodu PE D50 minimálne 1,30 m / navrhujeme na STL plynovode chráničky v zmysle „TPP 906 01“. Navrhujeme polené chráničky PE D 90, chráničky budú polyfúzne zvárané. Chráničky sú zakreslené na situácii  „C.  CELKOVÁ SITUÁCIA STAVBY“.

Pri súbehu s kanalizačnými šachtami a uličnými vpusťami, kde nie sú dodržané vzájomné vzdialenosti od STL  plynovodu 1,0 m  navrhujeme chráničky, ktoré budú presahovať šachty o 3,0 m na každú stranu od osi šachty. Navrhujeme polené chráničky PE D 90, chráničky budú polyfúzne zvárané. Chráničky sú zakreslené na situácii  „C.  CELKOVÁ SITUÁCIA STAVBY“ a na výkresovej dokumentácii

„E.3  Šachty“.

Poznámka:

V úseku, kde je už vybudovaná dažďová kanalizácia aj STL plynovod bude nutné rešpektovať skutkový stav. Skutkový stav je zakresleny na situácii  „C.  CELKOVÁ SITUÁCIA STAVBY“.

V km 0.3700 v mieste zaústenia dažďovej kanalizácie do jestvujúceho kanálu navrhujeme premostenie, lávku v rámci navrhovaného chodníka, prekrytie sútoku.

Pri betónových pätkách lávky navrhujeme na plynovode chráničky dĺžky 2x 2,0m.

Navrhujeme polené chráničky PE D 90, chráničky budú polyfúzne zvárané. Chráničky sú zakreslené na situácii  „C.  CELKOVÁ SITUÁCIA STAVBY“.

Križovania s STL plynovodom

Pri križovaní plynovodu s dažďovou kanalizáciu je požadovaná  vzájomná vzdialenosť potrubí 0,5 m -  t.j. 0,5 m od vonkajšieho povrchu potrubí.

Pri navrhovanej stavbe nie je možné dodržať vzájomnú vzdialenosť 0,5 m od vonkajšieho povrchu potrubí. Kanalizácia bude križovať STL plynovod s menšou vzdialenosťou ako 0,5m. Plynovod bude uložený do chráničky, ktorá bude presahovať miesto kríženia o 1,0 m na každú stranu a vzdialenosť chráničky na plynovode bude minimálne 0,15 m od vonkajšieho povrchu kanalizačného potrubia. Križovania s chráničkami sú zakreslené na výkresových dokumentáciách:

C.     CELKOVÁ SITUÁCIA STAVBY

E.2   REZY  CHODNÍKOM  a  štátnou  cestou  II/532

Navrhujeme polené chráničky PE D 90, chráničky budú polyfúzne zvárané. Hlavné potrubie je z materiálu PE D50, ale prípojky sú z materiálu PE, alebo oceľ. Pri oceľových prípojkách bude nutné obnoviť izoláciu a preskúšať eletroiskrivosť skúškou so skúšobným napätím 25 kV.

Poznámka:

V úseku, kde je už vybudovaná dažďová kanalizácia aj STL plynovod bude nutné rešpektovať skutkový stav. Skutkový stav je zakresleny na situácii  „C.  CELKOVÁ SITUÁCIA STAVBY“ a výkrese „E.2 REZY  CHODNÍKOM  a  štátnou  cestou  II/532

V súčasnosti sa v navrhovanej trase nachádzajú rigoly striedané s priepustmi v mieste vjazdov do dvorov a jestvujúca súvislá dažďová kanalizácia priemeru DN 500 mm. Súvislá jestvujúca dažďová kanalizácia priemeru DN 500 mm dĺžky 111,0 m sa ponecháva v jestvujúcom stave. Nová dažďová kanalizácia DN 500 z rúr PVC SN 10  sa bude zhotovovať v dĺžke 208,0 m, kde sú rigoly striedané s priepustmi.

Do dažďovej kanalizácie budú odvádzané len vody z povrchového odtoku, ako je tomu aj v súčasnosti - z cesty II/532 a z dvorov rodinných domov. Vody z povrchového odtoku z cesty II/532 navrhujeme odviesť do dažďovej kanalizácie cez dažďové, obrubníkove vpuste.

Do dažďovej kanalizácie nebudú zausťované splaškové vody, takže nemôže dôjsť k nepredvídanému úniku plynu do budov. Samotná dažďová kanalizácia sa samočinne prevetráva cez vpuste.

## 3.2   Údaje o prieskumoch a podkladoch

Pre spracovanie projektovej dokumentácie boli použité nasledovné prieskumy a podklady:

- geodetické podklady M 1:500

- kópie katastrálnej mapy

- požiadavky investora, požiadavky prevádzkovateľa

- miestne terénne šetrenia so zisťovaním jestvujúceho stavu a s overením

vhodnosti technického riešenia

- závery z jednaní uskutočnených v priebehu spracovania dokumentácie

## 3.3   Príprava územia na výstavbu

Stavenisko je v celom úseku prístupné. Výstavba bude realizovaná na základe súhlasu vlastníkov, užívateľov pozemkov a na základe súhlasu zainteresovaných orgánov a organizácií.

Pre výstavbu nebudú využité dočasne žiadne objekty.

K demolácii objektov nedôjde.

K výrubu stromov ani kríkov počas výstavby nedôjde

Pred zahájením stavebných prác treba prizvať všetkých správcov výstavbou dotknutých inžinierskych sietí k ich vytýčeniu a dohodnúť s nimi ochranu týchto zariadení pred poškodením počas výstavby.

Pred zahájením prác v telese komunikácií musia byť umiestnené dočasné dopravné značky.

V miestach križovania s podzemnými vedeniami a rozvodmi musia byť výkopové práce vykonané ručne. Pri križovaní inžinierskych sietí je nutné dodržiavať príslušné STN. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať pri manipulácii s bremenami pod vzdušnými elektrickými zariadeniami.

# 4.0   Použité mapové a geodetické podklady

- geodetické podklady  M 1.500

- katastrálna mapa

# 5.0   Celkové  stavebno - technické riešenie stavby

- Navrhovaná stavba, v súčasnosti spracovávaná projektová,  rieši chodník pozdĺž štátnej cesty II/532 v obci Muránska Dlhá Lúka.

- V obci Muránska Dlhá Lúka nie sú pozdĺž štátnej cesty vybudované chodníky.

Aj napriek obmedzenej rýchlosti motorových vozidiel, v obci 50 km/h , dochádza ku častým kolíziám motorových vozidiel s chodcami pohybujúcimi sa na krajnici vozovky štátnej cesty II/532, s následnými sťažnosťami obyvateľov na obecnom úrade.

Štátna cesta II/532, v záujmovej časti, je podľa geodetického zamerania šírky 6,62 m, 7,46 m až 8,72 m, t.j. má v šírkovom usporiadaní nepravidelne široký asfaltový povrch. Na situácii stavby, vychádzajú zo šírky 6,62 m, sme zakreslili šírkove usporiadanie cesty s jazdnými pruhmi 3.00 m +3,00 m. Z terénnej obhliadky je zrejmé, že bol zhotovený nový asfaltový kryt, v súčasnosti nie ešte sú vyznačené vodiace pruhy. Do situácie sme zakreslili vodiace pruhy a povrch vozovky za vodiacimi pruhmi považujeme za spevnenú krajnicu.

- Vzhľadom na šírkové usporiadanie verejného priestranstva navrhujeme v požadovanom úseku jednostranný chodník pozdĺž štátnej cesty II/532.

- Chodník sa navrhuje ľavostranný / smer Muráň - Revúca /. Po pravej  strane štátnej cesty II/532 sa chodník nedá v požadovanom úseku zriadiť.

V súčasnosti sa v navrhovanom úseku nachádza cez cestu jeden prechod pre chodcov, ktorý budeme rešpektovať. Prechod sa nachádza, je situovaný  k autobusovej zastávke na pravej strane štátnej cesty / smer Muráň - Revúca /.

## 5.1  Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty

Prevádzkové súbory:

Stavba neobsahuje.

Stavebné objekty:

Stavbu bude tvoriť 1 stavebný  objekt:

„SO – 01  CHODNÍK  POZDĹŽ  CESTY  II/532.“

Celková  dĺžka chodníka: 393,0 m

Celková  dĺžka dažďovej kanalizácie: 319,0 m

Začiatok úpravy, zhotovenia chodníka, km 0,000 je za lávkou pre peších cez vodný tok „Brezina“, ktorý je prítokom toku „Muráň“.

Koniec úpravy, zhotovenia chodníka km 0,3930 je oproti obecnému úradu, pri vjazde do domu č. 62

## 5.2  Stavebno-technické riešenie

Stavbu bude tvoriť 1 stavebný  objekt:

„SO – 01  CHODNÍK  POZDĹŽ  CESTY  II/532.“

Celková  dĺžka chodníka: 393,0 m

Celková  dĺžka dažďovej kanalizácie: 319,0 m

Začiatok úpravy, zhotovenia chodníka, km 0,000 je za lávkou pre peších cez vodný tok „Brezina“, ktorý je prítokom toku „Muráň“.

Koniec úpravy, zhotovenia chodníka km 0,3930 je oproti obecnému úradu, pri vjazde do domu č. 62

Situovanie chodníka

Aj napriek obmedzenej rýchlosti motorových vozidiel, v obci 50 km/h , dochádza ku častým kolíziám motorových vozidiel s chodcami pohybujúcimi sa na krajnici vozovky štátnej cesty II/532, s následnými sťažnosťami obyvateľov na obecnom úrade.

- Vzhľadom na šírkové usporiadanie verejného priestranstva navrhujeme v požadovanom úseku jednostranný chodník pozdĺž štátnej cesty II/532.

- Chodník sa navrhuje ľavostranný / smer Muráň - Revúca /. Po pravej  strane štátnej cesty II/532 sa chodník nedá v požadovanom úseku zriadiť.

Chodník navrhujeme šírky 1,50 m, pri ojedinelých prekážkach / stĺpy / navrhujeme šírku 1,0 m, pri dodržaní odstupnej vzdialenosti od ojedinelej prekážky min. 0,25 m.

Odstupná vzdialenosť od vodiaceho pruhu štátnej cesty II/532 je ojedinele minimálne 0,5 m a to v prípadoch keď sa v trase nachádza ojedinelá prekážka

/ stĺpy / a nedá sa chodník inak riešiť. V podstatnej dĺžke je odstupná vzdialenosť od vodiaceho pruhu 1,0 m až 2,0 m

Skladba zámkovej dlažby:

- ZÁMKOVÁ DLAŽBA "KLASIKO" 100x200 HR. 60 mm

- DRVENÉ KAMENIVO FR. 4 - 8 mm HR. 100 mm

- DRVENÉ KAMENIVO FR. 4 - 16 mm HR. 300 mm (ZHUTNIŤ)

- ZHUTNENÁ PLÁŇ VÝKOPU NA 45 Mpa

Chodník navrhujeme zo zámkovej dlažby „Dlažba Klasiko“ ,

- hrúbka dlažby 6 cm

- rozmeru 20 x 10 cm

- povrch: štandardný, hrany so skosením
- štruktúra: dvojvrstvová - vibrolisovaná

- farba: červená a grafitová

Po oboch  krajoch chodníka budú zvýraznené okrajové pásy – z dlažba klasiko , farby červenéj

Viď výkresová časť:

E.2     „REZY  CHODNÍKOM  a  štátnou  cestou  II/532“

Chodník bude lemovaný cestným obrubníkom. Pri vjazdoch bude použitý cestný obrubník nábehový a obrubníky prechodové – pravé a ľavé.

V km 0.3700 v mieste zaústenia dažďovej kanalizácie do jestvujúceho kanálu navrhujeme premostenie - lávku v rámci navrhovaného chodníka. / poznámka: jestvujúci kanál nie je evidovaný ako vodný tok /

Prekrytie, zatrubnenie kanálu sme nenavrhovali, aby nedošlo k upchatiu plaveninami. Pod lávkou, pred vtokom do priepustu pod štátnou cestou bude umožnené čistenie kanálu.

Viď výkresovú dokumentáciu:

C.    „CELKOVÁ SITUÁCIA STAVBY“

E.6  „LÁVKA“

- Prechody pre chodcov

V súčasnosti sa v navrhovanom úseku, v km 0.1625, nachádza cez cestu jeden prechod pre chodcov, ktorý budeme rešpektovať. Prechod sa nachádza, je situovaný  k autobusovej zastávke na pravej strane štátnej cesty / smer Muráň - Revúca /.

V mieste prechodu pre chodcov navrhujeme zriadiť signálne a varovné pásy pre zrakovo postihnutých a nevidiacich.

Druhý pôvodne navrhovaný prechod pre chodcov v km 0.3860, pri obecnom úrade sa nebude realizovať vzhľadom na nesúhlasné stanovisko dopravného inšpektorátu.

Viď výkresovú dokumentáciu:

C.    „CELKOVÁ SITUÁCIA STAVBY“

- Odvedenie povrchových vôd zo štátnej cesty a zo súkromných pozemkov

V súčasnosti sa v navrhovanej trase nachádzajú rigoly striedané s priepustmi v mieste vjazdov do dvorov a súvislá dažďová kanalizácia priemeru DN 500 mm.

Rigoly striedané s priepustmi sú v dĺžke 208,0 m.

Súvislá dažďová kanalizácia priemeru DN 500 mm má dĺžku 111,0 m

V rámci návrhu chodníka sa vybuduje súvislá dažďová kanalizácia priemeru DN 500 mm celkovej dĺžky 208,0 m +111,0 m = 319,0 m. Pôvodná súvislá dažďová kanalizácia priemeru DN 500 mm dĺžky 111,0 m sa ponechá a v trase rigoly striedaných s priepustmi v dĺžke 208,0 m sa zhotoví nová dažďová kanalizácia z potrubia PVC DN 500  SN10. Takže celková súvislá dažďová kanalizácia bude mať dĺžku 319,0 m. Na dažďovej kanalizácii budú osadené revízne šachty so vstupným poklopom 600x600 mm.

Viď výkresovú dokumentáciu:

E.2     „REZY  CHODNÍKOM  a  štátnou  cestou  II/532“

C.       „CELKOVÁ SITUÁCIA STAVBY“

Vody z povrchového odtoku z cesty II/532 navrhujeme odviesť do dažďovej kanalizácie cez dažďové, obrubníkove vpuste.

Viď výkresovú dokumentáciu:

C.    „CELKOVÁ SITUÁCIA STAVBY“

E.4   „ODVODNENIE -DAŽĎOVÁ VPUSŤ, OBRUBNÍKOVÁ VTOKOVÁ  MREŽA“

Vody z povrchového odtoku zo súkromných pozemkov navrhujeme odviesť do dažďovej kanalizácie kanalizačnými rúrami PVC s hrdlom DN 200 mm, SN 10.

Vtokové šachty si vybudujú vlastníci pozemkov, rodinných domov na vlastných pozemkoch, na vlastné náklady.

# 6.0   Požiadavky na dopravu

Územie pre výstavbu je dostupné akoukoľvek automobilovou dopravou. Doprava stavebných materiálov bude zabezpečená cestách I. triedy a II. triedy

# 7.0   Starostlivosť o životné prostredie

Realizácia stavby nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Počas výstavby je potrebné dodržiavať všetky predpisy a normy, aby nedochádzalo k znečisťovaniu životného prostredia, najmä k  znečisťovaniu povrchových a podzemných vôd. Pre zabezpečenie ochrany podzemných a povrchových vôd je nutné v celom obvode staveniska dodržiavať tieto opatrenia:

- neprevádzať údržbu stavebných strojov a mechanizmov na stavenisku

- nedopĺňať pohonné hmoty a olej na stavenisku údržbu a opravy robiť len vo vymedzených priestoroch, k tomu prispôsobených.

Ďalej počas výstavby je potrebné brať ohľad aj na ochranu ovzdušia.

Znehodnocovaniu a zaprašovaniu okolia sa zabráni dodržiavaním týchto opatrení:

- očistiť techniku pri výjazde na miestne komunikácie

- zabezpečiť čistenie vozovky

- na stavenisku a v obvode staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov.

# 8.0   Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení

Počas stavebných prác je potrebné dodržiavať bezpečnostné predpisy, nariadenia, platné STN, hygienické predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Je potrebné používať ochranné pomôcky a prostriedky, ošetrovať ich a kontrolovať ich používanie.

Dôležitým činiteľom pri všetkých prácach spojených s výkopom rýh, stavebných jám, betónovaním a montážou rúr ako aj spätným zásypom, je bezpečnosť práce. Je potrebné, aby všetci pracovníci zúčastňujúci sa na výstavbe :

- boli poučení o bezpečnosti práce, o čom je treba urobiť zápis a svojím podpisom potvrdiť účasť na školení

- aby všetci dôsledne dodržiavali všetky predpisy o bezpečnosti pri práci a ochrane zdravia v zmysle Zákonníka práce.

Stavebné práce, včetne obsluhy mechanizmov môžu vykonávať len osoby staršie ako 18 rokov, tlesne a duševne spôsobilý. Technické zariadenia a mechanizmami môžu obsluhovať len pracovníci poučení, resp. spôsobilí.

Počas výstavby sa musia dodržiavať prepísané opatrenia generálneho projektanta, najmä v dodržiavaní ochranných pásiem a výkopových prác (stavebná rýha je navrhnutá s príložným pažením).

Počas realizácie je potrebné dodržiavať príslušné predpisy o bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci.

Pred zahájením stavebných prác treba prizvať všetkých správcov výstavbou dotknutých inžinierskych sietí k ich vytýčeniu a dohodnúť s nimi ochranu týchto zariadení pred poškodením počas výstavby.

Pred zahájením prác v telese komunikácií musia byť umiestnené dočasné dopravné značky.

V miestach križovania s podzemnými vedeniami a rozvodmi musia byť výkopové práce vykonané ručne. Pri križovaní inžinierskych sietí je nutné dodržiavať STN. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať pri manipulácii s bremenami pod vzdušnými elektrickými zariadeniami.

Upozornenie:

Počas výstavby je nevyhnutné stavebné ryhy a každý prejazd a prechod zabezpečiť dočasným premostením.

# 9.0   Základná koncepcia požiarnej ochrany

Stavebno - technické riešenie stavby a jej prevádzky nevyžaduje osobitné protipožiarne zabezpečenie.

# 10.0   Zariadenia civilnej obrany

Stavba nemá objekty, ktoré by bolo možné využiť alternatívne pre účely CO.

## 11.0   Riešenie protikoróznej ochrany

Kovové konštrukcie - budú chránené ochranným náterom.

# 12.0   Zemné práce

Zastúpenia podľa tried ťažiteľnosti zeminy  sú:

- rozpočte navrhujeme uvažovať triedu tr.3.- 100 %

# 13.0   Nakladanie s odpadmi

Počas realizácie stavby vzniknú odpady, ktoré v zmysle vyhlášky č. č. 365/2015 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky s účinnosťou 01.01.2016 ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, konkrétne skupina, podskupina odpadu, a druh odpadu sa triedia:

17 Stavebné odpady a odpady z demolácii vr. VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MIEST

Odpad č. 17 01 01 Betón,  kategória O

17 05 Zemina (vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných plôch), kamenivo a materiál z bagrovísk

Odpad č. 17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05,  kategória O

Prebytočnú výkopovú zeminu - Odpad č. 17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05,  kategória O, navrhujeme využiť v rámci terénnych uprav v obci.V prípade, ak sa do času realizácie stavby obec nerozhodne realizovať terénne úpravy v obci bude nutné prebytočnú zeminu odvážať na skládku tuhého komunálneho odpadu.

Miesto terénnych úprav určí Obec.

Suť z odstránených stavebných konštrukcií Odpad č. 17 01 01 Betón,  kategória O - navrhujeme odvážať na skládku tuhého komunálneho odpadu.

Zabezpečenie súladu s legislatívou v oblasti odpadového hospodárstva

- nakladať a ináč zaobchádzať s odpadom v zmysle Zákon č. 79/2015 Z. z.  o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 313/2016 Z.z.

- dodržať všeobecné povinnosti  spojené s nakladaním s odpadmi v zmysle Zákon č. 79/2015 Z. z.  o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 313/2016 Z.z.

Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných a demolačných prácach, je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v  konečnom štádiu vykonávajú. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch t.j. je povinný najmä:

- správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov,

- zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,

- zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch a osobitnými predpismi,

- zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho

- prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému,

- recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,

- zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,

- zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie,

- odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch

- viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi t.j. v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti,

- ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje,

Stavebník požiada orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 99 odsek 1 písmeno b) bod 5. zákona o odpadoch o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní v dostatočnom časovom predstihu. K žiadosti o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní priložiť:

1. Vyplnené tlačivo „Evidenčný list odpadu“ (príloha č. 1 k vyhláške MŽP SR 
     č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti)  pre  každý  jeden

druh opadu, ktorý vznikne počas búracích a demontážnych prác (vr. realizácie diela)

2. Doklady o odovzdaní jednotlivých druhov odpadov, ktoré vzniknú počas búracích a demontážnych prác (vr. realizácie diela), oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch, alebo doklady o zhodnotení alebo zneškodnení jednotlivých druhov odpadov, ak zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov zabezpečí v súlade so zákonom o odpadoch sám pôvodca.

# 14.0   Napojenie na zdroj energií

Nie sú požiadavky na zdroj elektrickej energie.

V Banskej Bystrici			Vypracoval

05/2022			Ing. Vladimír Rojík