PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

| ZMENA: | A |  |  | DÁTUM: |  | PODPIS: |  | PEČIATKA: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AUTOR NÁVRHU: |  |  | ZODP. PROJEKTANT: | VYPRACOVAL: |  | KONTROLOVAL: |  |  |  |
| Ing. Milan Poprocký |  |  | Ing. Milan Poprocký | Ing. Milan Poprocký |  | Ing. Milan Poprocký |  |  |  |
| STAVEBNÍK: |  |  | Obec Muránska Dlhá Lúka, Muránska Dlhá Lúka 111 |  |  |  |  | PODPIS: |  |
| MIESTO STAVBY: |  |  | k.u, Muránska Dlhá Lúka , p.č. 548/1,548/2 |  |  |  |  |  |  |
| NÁZOV STAVBY: |  |  |  |  |  |  |  | ARCH.Č.: | Č. PARÉ: |
|  |  |  | Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice |  |  |  |  |  |  |
| OBJEKT: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSAH: |  |  | TECHNICKÁ SPRÁVA |  |  |  |  | DÁTUM: |  |
| STUPEŇ: |  |  | PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE |  |  |  |  | 07/2021 |  |
| PROFESIA: |  |  | ARCHITEKTÚRA |  |  |  |  |  |  |

Obsah

1	Identifikačné údaje stavby a investora	3

1.1	Identifikačné údaje stavby	3

1.2	Identifikačné údaje projektanta  stavby, projektantov profesií	3

1.3	Prehľad východiskových podkladov	3

1.4	Základné údaje o stavbe a jej budúcom využití	3

1.5	Vykonané prieskumy	4

2	Základné údaje stavby	4

3	Celkové stavebno-technické riešenie stavby nový stav	4

3.1	Asanácie	4

3.2	Úprava stien	4

3.3	Strecha	4

3.4	Výplne otvorov	4

3.5	Tepelné izolácie	5

3.6	Úpravy povrchov	5

3.6.1	Omietky	5

3.6.2	Potery	5

3.6.3	Podhľad	5

3.6.4	Nátery	5

3.7	Konštrukcie klampiarske	5

3.8	Konštrukcie zámočnícke	5

4	Technické vybavenie	5

4.1	Vykurovanie	5

4.2	Elektroinštalácia	5

5	Starostlivosť o bezpečnosť práce	6

6	Starostlivosť o životné prostredie	6

7	Záver	7

Technická správa

# Identifikačné údaje stavby a investora

## Identifikačné údaje stavby

Stavba:			Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice

Investor:	Obec Muránska Dlhá Lúka

Parcela:	548/1,548/2

Kat. územie:	Muránska Dlhá Lúka

Okres:			Revúca

VÚC:			Banskobystrický

## Identifikačné údaje projektanta  stavby, projektantov profesií

Hlavný projektant:	Ing. Milan Poprocký

Maša 439/18, Revúca 050 01

e-mail:	advis.sro@gmail.com

## Prehľad východiskových podkladov

PD je riešená a vychádza z poskytnutých podkladov z mapy katastra nehnuteľností., z obhliadky existujúceho objeku , Zákona č. 50/76 Zb. o územnou plánovaní a stavebnom poriadku, Vyhlášky č. 505/2002 Z.z., 532/2002 Z. z.,  a ďalších príslušných zákonov, predpisov, vyhlášok a noriem. Ako ďalšie podklady pre spracovanie projektu slúžia:

- Investičný zámer investora

- Snímka z katastrálnej mapy záujmového územia

- Vyhláška č. 532/2002 z 8. júla 2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

- Všeobecné pôvodné, projektové podklady - Atlas Tepelných mostov, Jaga group, s.r.o., Bratislava 2006

- Obhliadka objektu, fotodokumentácia, overenie skutkového stavu stavebnej časti obhliadkou a zameraním

- M.Rochla, Stavebné Tabuľky, Vydalo SNTL, Praha 1987,

## Základné údaje o stavbe a jej budúcom využití

Predmetná stavba sa nachádza v k.u. Muránska Dlhá Lúka, v blízkosti obecnej cestnej komunikácie , okres Revúca . Objekt je jednopodlažný, nepodpivničený. Objekt v súčasnosti slúži ako hasičská zbrojnica.  Objekt je pripojený na elektrinu, objekt je nevykurovaný.  Počas prestavby sa zrealizuje náter krytiny, zrealizujú sa nové vonkajšie omietky, prípadne sa budova zateplí, pôvodné okná sa vymenia za plastové, podobne aj dvere. V interiéry sa zateplí strop minerálnou vlnou, podhľad bude sadrokartónový. Jestvujúce garážové vráta sa vymenia za automatické, zateplené. Vykurovanie priestorov sa zabezpečí klimatizačnými jednotkami.

## Vykonané prieskumy

V záujmovom území určenom pre výstavbu objektu sa urobil prieskum staveniská a okolitého terénu . Stavenisko bolo a preskúmané projektantom  stavebnej časti . Geologický prieskum sa neprevádzal , geologické zloženie základovej pôdy sa prevedie v prípade potreby.

# Základné údaje stavby

Celková zastavaná plocha					            69,4 m2

Celkový obostavaný priestor 					             306 m3

± 0,000 = 344 m n.m.

# Celkové stavebno-technické riešenie stavby nový stav

## Asanácie

Vybúrajú sa pôvodné okná a dvere. Pôvodné steny sa oškrabú od farby.

## Úprava stien

Väčšie nerovnosti spôsobené asanáciou budú vyrovnané vápenno cementovou jadrovou omietkou. Povrchy budú následne vyspravené.  Steny budú obnovené novou vápenno cementovou stierkou do roviny podľa rozsahu. Pod omietku sa zrealizuje spevňujúca sklotextilná mriežka s použitím difúznych lepidiel. Pred nanesením sklotextilných spevňujúcich mriežok steny od pôvodných malieb oškrabať až na pôvodnú omietku a natrieť penetračným náterom

## Strecha

Jestvujúca strecha je sedlová s krytinou z falcovaných pozinkovaných plechov. Krytina a všetky prvky strechy sa očistia a opatria novým ochranným náterom

## Výplne otvorov

Nové okná  a fasádne dvere budú plastové s izolačným dvojsklom so súčiniteľom prestupu tepla Ug=1,0; max 1,1 W/(m2.K); Uf =1,1; max 1,3 W/(m2.K). Okná budú opatrené vetracou štrbinou v okennom ráme. Dvere do garáží budú automatické na el.pohon s možnosťou manuálneho otvárania.

## Tepelné izolácie

Izolácia strechy je riešená minerálnou vlnou hr.2x120mm. Fasáda opatrí novou silikónovou omietkou, alt.  zateplí grafitovým polystyrénom hr.120mm . Izolácia sa ukladá na vyrovnávajúcu omietku  a tmel, na izoláciu sa nanesie tmel s mriežkou. Izolácia je prichytávaná na nosný múr pomocou tanierových príchytiek.

## Úpravy povrchov

### Omietky

Všetky pôvodné vnútorné zvetralé omietky  sa otlčú, podklad sa opatrí prednástrekom, a následne sa zrealizujú nové sanačné hrubé omietky. Nové steny sa opatria sklotextilnou spevňujúcou mriežkou s difúznym lepidlom. Soklová časť v exteriéry sa zrealizuje z mramorových zŕn.

### Podhľad

V stavbe sa zrealizujú nové sadrokartónové podhľady

### Nátery

Nátery stien budú biele, realizovať podľa technologického predpisu výrobcu. Celú konštrukciu krovu je potrebné natrieť  náterom proti hnilobe a škodcom. Drevené konštrukcie v exteriéri musia byť impregnované náterom Bori.

## Konštrukcie klampiarske

Oplechovanie parapetov okien , pododkvapové žľaby a zvody vrátane doplnkov sú vyrobené z oceľového pozinkovaného poplastovaného plechu hr. 0,7 mm.  Vnútorné parapety budú plastové vo farbe okien.

## Konštrukcie zámočnícke

V objekte sa zhotovia oceľové konštrukcie podľa výkresovej časti. Všetky zámočnícke konštrukcie sa opatria ochranným náterom základným a vrchným syntetickým.

# Technické vybavenie

## Vykurovanie

Vykurovanie objektu bude zabezpečené klimatizačnou jednotkou s napojením elektro na jestvujúce rozvody v objekte, kondenzát bude vypúšťaný potrubím cez fasádu objektu.

# Starostlivosť o bezpečnosť práce

Počas projektovania a vykonávania stavebných prác požadujeme uplatniť vyhlášku MPSVR SR 147/2013 Z.z. v platnom znení, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a nariadenia vlády:

  - Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 z 24. mája 2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

  - Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z.z., o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na pracovisko

  - Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z.z., o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci

Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 204/2001 Z.z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci s bremenami.

# Starostlivosť o životné prostredie

Životné prostredie danou výstavbou nebude znehodnotené. Nedochádza k asanáciám chránených objektov, obdobne ani k výrubu zelene. Splaškové odpadové vody z objektu sú vyústené do jestvujúcej žumpy. Strecha je odvodnená dažďovými odpadmi do zvodného potrubia, dažďové vody sú zvedené voľne na terén.

Počas realizácie výstavby vzniknú nasledovné odpady

17 09 04 – zmieš. odpady zo stavieb a demolácií

Uvedené odpady budú uskladnené na mieste určenom investorom a odvezené na najbližšiu skládku komunálneho odpadu obaly z plastov budú vytriedené a odovzdané ako triedený odpad do zberného dvoru triedeného odpadu.

Počas užívania stavby budú vznikať tieto odpady:

- Komunálne odpady vrátane ich zložiek zo separovaného odpadu 20 ..., a bude odstraňovaný osobou oprávnenou nakladať s odpadmi

# Záver

Pri realizácii stavebných prác postupovať podľa koordinácie projektovej dokumentácie v spolupráci s projektantom. Pri realizácii stavby, vychádzať zo zamerania už existujúcich konštrukcií, ako aj z výkresovej časti PD a zistené rozdiely zohľadniť. Pri významnej odchýlke o tejto skutočnosti informovať projektanta!

Realizačná firma prevádzajúca práce je povinná dodržiavať pri prevádzaní prác podmienky stanovené pre rovinnosť a presnosť počas realizácie stavebných prác a to:

- STN 73 0225/Z1 Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Funkčné odchýlky pozemných stavieb

- STN 73 3450 Obklady keramické a sklenené

- STN 74 4505/Z1/Z2 Podlahy. Spoločné ustanovenia.

- STN EN 13964/A1 Zavesené podhľady. Požiadavky a skúšobné metódy.

- STN 74 6401/Z3 Drevené dvere. Základné ustanovenia.

- STN 74 6501/Z3 Oceľové zárubne. Spoločné ustanovenia

a iné súvisiace normy a technologické predpisy výrobcov pre všetky zabudované výrobky

Počas projektovania boli uplatnené a počas vykonávania stavebných prác požadujeme uplatniť všetky vyhlášky a nariadenia pre bezpečnosť práce ako napríklad vyhlášku SÚBP a SÚB č. 147/2013 Zb., vyhlášku MPSVR SR č. 508/2009 Z.z., a nariadenia vlády:

  - Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 z 24. mája 2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

  - Nariadenia vlády Slovenskej republiky č.391/2006 Z.z., o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na pracovisko

  - Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z.z., o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci

  - Nariadenia vlády Slovenskej republiky č.281/2006 Z.z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci s bremenami

V Revúcej,  07/2021			                                                  		       Ing. Milan Poprocký